# Выступление: МВГП — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина

Короткая версия доклада на 5–7 минут · 24 слайда · около 550 слов

# Хронометраж

| Блок | Слайды | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| Вступление и цель | 1–3 | 0:40 |
| Задача и аналоги | 4–6 | 1:00 |
| Решение и установка | 7–13 | 2:00 |
| Расчёт и ограничения | 14–18 | 1:20 |
| Экономика | 19–21 | 0:50 |
| Итоги | 22–24 | 0:30 |
| Всего | 24 слайда | ≈ 6:20 |

Номер в начале абзаца — слайд, который должен быть на экране. Где указано несколько слайдов, переключайте их по ходу абзаца, не останавливаясь. Если не укладываетесь, сократите абзацы про слайды 5–6 и 17–18.

# Текст выступления

Слайд 1.  Здравствуйте! Я Архипов В. В., студент Политехнического института ДВФУ. Я представлю магнитно-вакуумную герметизирующую пластину — устройство для временной герметизации течей на нефтепроводах и резервуарах.

Слайд 2.  Любая течь нефти — это потери продукта, загрязнение грунта, простой перекачки и риск пожара. Поэтому важно остановить её за минуты, без сварки и без ударного инструмента, который может дать искру.

Слайд 3.  Цель проекта — разработать такое устройство, которое ставится быстро и позволяет контролировать герметичность до планового ремонта. Мы проанализировали рынок, разработали конструкцию, посчитали силы и экономику.

Слайд 4.  Устройство должно работать на двух объектах. В магистральном нефтепроводе давление до 6–10 мегапаскалей, а в резервуаре у днища — всего около 0,15. Разница в 40–60 раз, поэтому это две разные задачи.

Слайд 5–6.  Что есть сейчас. Свищи до 8–12 миллиметров забивают стальными чопиками — это удар и риск искры. Ремонтный хомут держит высокое давление, но подходит только к своему диаметру и не ставится на резервуар. Существующие магнитные пластыри притягиваются к стенке рывком, их нельзя аккуратно поставить. И ни одно решение не показывает, держит ли заплатка. Отсюда наша ниша: устройство, которое можно примерить, потом включить, проверить и контролировать.

Слайд 7.  Наше решение — МВГП. Главная идея: сначала примерить, потом включить. Пластину ставят на течь с выключенными магнитами, и она свободно двигается.

Слайд 8–10.  Конструкция. Корпус — немагнитная пластина, изогнутая по радиусу трубы; для резервуара есть плоское исполнение. По углам — четыре переключаемых магнитных блока. Снизу два контура уплотнения из маслобензостойкой резины, между ними контрольная полость. В центре — полый латунный конус с нажимным винтом и краном. Масса комплекта — около 15 килограммов.

Слайд 11.  Магнит выключается поворотом: в положении «выкл» поток замкнут внутри корпуса, а поворот рычага на 90 градусов направляет его в стенку трубы. Электричество не нужно — это важно во взрывоопасной зоне. Вакуум даёт немного силы, его задача — проверить, что уплотнение село плотно.

Слайд 12–13.  Установка такая. Пока магниты выключены, кран открыт, и нефть уходит через конус по шлангу в ёмкость, а не бьёт в людей. Создаём вакуум — если он держится, прилегание хорошее. Включаем магниты, винтом дожимаем конус, закрываем кран — течь остановлена. Дальше манометр контрольной полости показывает: ноль — держит, давление растёт — подтекает.

Слайд 14–15.  Мы оценили силы. Четыре магнита с учётом краски и кривизны плюс вакуум дают около 8 килоньютонов. Этого хватает, чтобы закрыть свищ до 13–16 миллиметров при рабочем давлении магистрали 6,3 мегапаскаля. Типичные коррозионные свищи — от 1 до 10 миллиметров, то есть закрываются с запасом. На резервуаре давление низкое, и силы хватает с большим запасом.

Слайд 16.  Для крупных дефектов, длинных трещин и для страховки на магистрали есть режим Б — стяжные ремни. Они добавляют около 30 килоньютонов, и им не мешает изоляция.

Слайд 17–18.  Устройство ставится без огневых работ и без зачистки до металла: краска и ржавчина уже учтены в расчёте. По сравнению с аналогами только МВГП подходит и для труб, и для резервуаров, ставится без удара и даёт проверку и контроль герметичности.

Слайд 19–21.  Экономика. Себестоимость комплекта — около 92 тысяч рублей, цена — около 129 тысяч. Через свищ 10 миллиметров уходит около 11 тонн нефти в час. Если остановить течь хотя бы на час раньше, это 0,4–0,65 миллиона рублей — одна течь окупает три комплекта. Разработка до серии стоит около 3 миллионов рублей и окупается примерно за два года.

Слайд 22–23.  Дальше — моделирование магнитной системы, прототип, испытания и патентный поиск. Итог: мы предложили устройство, которое быстро и безопасно останавливает течь на трубах и резервуарах, контролирует герметичность и экономически оправдано.

Слайд 24.  Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.

# Шпаргалка: ключевые цифры для ответов

| Что | Значение |
| --- | --- |
| Давление: магистраль / резервуар | 6,3–10 МПа / ≈ 0,15 МПа |
| Сила 4 магнитов + вакуум | ≈ 8,4 кН (вакуум ≈ 1,4 кН) |
| Закрывает без ремней при 6,3 МПа | свищи до 13–16 мм |
| Режим Б, два ремня | ≈ 30 кН |
| Масса комплекта | ≈ 15 кг |
| Себестоимость / цена комплекта | ≈ 92 / 129 тыс. ₽ без НДС |
| Потеря через свищ Ø10 мм при 2,5 МПа | ≈ 11 т нефти в час |
| Эффект одной остановленной течи | 0,4–0,65 млн ₽ |
| Разработка до серии / окупаемость | ≈ 3 млн ₽ / ≈ 2 года |