# Выступление: МВГП — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина

Выступление на 10 минут · 24 слайда · около 980 слов

# Хронометраж

| Блок | Слайды | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| Вступление, актуальность, цель | 1–3 | 1:00 |
| Исходные данные и анализ рынка | 4–6 | 1:45 |
| Решение и конструкция | 7–11 | 2:30 |
| Технология применения | 12–13 | 1:00 |
| Расчёт, ограничения, безопасность, сравнение | 14–18 | 2:00 |
| Экономика | 19–21 | 1:15 |
| Развитие и заключение | 22–24 | 0:30 |
| Всего | 24 слайда | ≈ 10:00 |

Номер в начале абзаца — слайд, который должен быть на экране. Где указано несколько слайдов, переключайте их по ходу абзаца, не останавливаясь. Темп — около 115 слов в минуту плюс паузы на переключение слайдов. Если не укладываетесь, сократите абзацы про слайды 5–6 и 17–18; если остаётся время — подробнее разберите график на слайде 15.

# Текст выступления

Слайд 1.  Здравствуйте, уважаемые члены комиссии! Я Архипов В. В., студент Политехнического института ДВФУ. Тема моего доклада — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина, сокращённо МВГП. Это устройство для временной герметизации сквозных течей на нефтепроводах и резервуарах: его задача — быстро и безопасно остановить утечку и дожить до планового ремонта.

Слайд 2.  Любая течь нефти — это потери продукта, загрязнение грунта, простой перекачки и риск пожара. Даже через свищ 10 миллиметров при сниженном давлении уходит около 11 тонн нефти в час. Поэтому важно остановить течь за минуты — без сварки и без ударного инструмента, который может дать искру.

Слайд 3.  Цель проекта — разработать устройство, которое ставится быстро и позволяет контролировать герметичность до планового ремонта. Мы проанализировали рынок, разработали конструкцию и технологию применения, оценили силы и область применения и посчитали экономику.

Слайд 4.  Устройство работает на двух объектах. В магистральном нефтепроводе давление 6,3–10 мегапаскалей, а в резервуаре у днища — всего около 0,15. Разница в 40–60 раз, поэтому на резервуаре силы магнитов хватает с запасом, а на магистрали сила — главное ограничение. Отличаются и покрытия: тонкая краска на резервуарах и изоляция 2–3,5 миллиметра на подземных трубах. Плюс мороз до минус 50 и взрывоопасная зона.

Слайд 5–6.  Что есть на рынке. Свищи до 8–12 миллиметров забивают стальными чопиками — это удар и риск искры. Ремонтный хомут держит высокое давление, но подходит только к своему диаметру и не ставится на резервуар. Существующие магнитные пластыри притягиваются к стенке рывком, их нельзя аккуратно поставить, а гибкие держат только 1,5–2 бар. И ни одно решение не показывает, держит ли заплатка. Отсюда наша ниша: устройство, которое можно сначала примерить, потом включить, проверить и контролировать.

Слайд 7.  Наше решение — МВГП. Главная идея: сначала примерить, потом включить. Пластину ставят на течь с выключенными магнитами, и она свободно двигается. Вакуум проверяет, что уплотнение село плотно. Затем рычагами включаются магниты — без удара. Пока пластину ставят, струя уходит через полый конус в шланг, а после установки манометр показывает, держит ли герметизация.

Слайд 8–10.  Так устройство выглядит на трубе и на резервуаре: для резервуара пластина делается в плоском исполнении. Корпус — немагнитная пластина по радиусу трубы, по углам четыре переключаемых магнитных блока. Снизу два контура уплотнения из маслобензостойкой резины, между ними контрольная полость. В центре — полый латунный конус с нажимным винтом и краном. Конус выбран потому, что его контакт — узкое кольцо по кромке отверстия, и сила нужна в разы меньше, чем для плоской прокладки. Окна под полюса магнитов вынесены за контуры уплотнения, чтобы через них не уходил вакуум. Масса комплекта — около 15 килограммов, его ставят один-два человека. Конусы сменные, а для трещин есть плоская прокладка.

Слайд 11.  Магнит выключается поворотом, как в магнитных грузозахватах: в положении «выкл» поток замкнут внутри корпуса, а поворот рычага на 90 градусов направляет его в стенку трубы. Электричество не нужно — это важно во взрывоопасной зоне. Пластина алюминиевая, потому что стальная замкнула бы поток на себя. Вакуум даёт около 1,4 килоньютона, его задача — не держать, а проверить прилегание: если под уплотнением сварной шов или наплыв краски, вакуум не удержится, и пластину переставят до включения магнитов.

Слайд 12–13.  Установка такая. Газоанализ и очистка латунной щёткой. Магниты выключены, кран открыт — нефть уходит по шлангу в ёмкость, а не бьёт в людей. Создаём вакуум: если держится, прилегание хорошее. Включаем магниты крест-накрест, винтом дожимаем конус, закрываем кран — течь остановлена. Положение рычагов видно издалека: поперёк — выключено, вдоль — включено. Дальше манометр контрольной полости показывает: ноль — держит, давление растёт — подтекает, и это видно раньше, чем начнётся течь наружу.

Слайд 14–15.  Мы оценили силы. Чтобы закрыть свищ 10 миллиметров при 6,3 мегапаскаля, с учётом обжатия резины и запаса два нужно около 4,8 килоньютона. Четыре магнита по 300 килограмм-сил с поправками на краску и кривизну плюс вакуум дают около 8,4. На графике видно: без ремней пластина закрывает свищи до 13–16 миллиметров при рабочем давлении магистрали, а типичные коррозионные свищи — от 1 до 10 миллиметров, то есть с запасом. На резервуаре силы хватает с большим запасом. Трещины тяжелее: 50-миллиметровая держится примерно до 2,2 мегапаскаля. Это оценка порядка величин, её подтвердят моделирование и испытания.

Слайд 16.  Магнитов не хватает для крупных отверстий, длинных трещин и неснятой изоляции. А если конус подтечёт, на пластину придётся около 26 килоньютонов — втрое больше силы магнитов. Для этих случаев есть режим Б — стяжные ремни. Два ремня дают около 30 килоньютонов, и им не мешает изоляция. А на трубах меньше 219 миллиметров проще обычный хомут.

Слайд 17–18.  Устройство ставится без огневых работ и без зачистки до металла: краска и ржавчина уже учтены в расчёте, а изоляцию снимают вручную только в зоне уплотнения. По сравнению с аналогами только МВГП подходит и для труб, и для резервуаров, ставится без удара и даёт проверку и контроль герметичности. Слабое место — высокое давление: здесь пластина догоняет хомут только с ремнями.

Слайд 19–20.  Экономика. Себестоимость комплекта — около 92 тысяч рублей, цена — около 129 тысяч без НДС. Самая дорогая часть — магнитные блоки. Если МВГП останавливает течь из свища 10 миллиметров хотя бы на час раньше хомута, это сохраняет 0,4–0,65 миллиона рублей нефти в зависимости от цены. Одна такая течь окупает три комплекта — без учёта экологии, штрафов и простоя. Даже если выигрыш по времени всего 20 минут, комплект окупается уже на первой течи.

Слайд 21.  Разработка до серии стоит около 3 миллионов рублей. При продажах 40, 80 и затем по 120 комплектов в год проект окупается примерно за два года. Чистая приведённая стоимость за пять лет — около 3,5 миллиона рублей, внутренняя норма доходности — 53 процента. Затраты на разработку окупаются после продажи примерно 81 комплекта, а покупатели — аварийные службы трубопроводов, нефтебазы, НПЗ и промыслы.

Слайд 22–23.  Дальше — моделирование магнитной системы, прототип, испытания на отрыв, герметичность и мороз, патентный поиск и опытная эксплуатация. Главная цель — подтвердить расчётную область применения на прототипе. Подведу итог. Мы предложили пластину, которую можно примерить, проверить вакуумом, включить без удара и контролировать по манометру. Она закрывает течи в резервуарах и типичные свищи на магистрали, а для крупных дефектов есть ремень. Устройство ставится без огневых работ и экономически оправдано: комплект окупается на первой же течи, проект — примерно за два года.

Слайд 24.  Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.

# Шпаргалка: ключевые цифры для ответов

| Что | Значение |
| --- | --- |
| Давление: магистраль / резервуар | 6,3–10 МПа / ≈ 0,15 МПа |
| Сила 4 магнитов + вакуум | ≈ 8,4 кН (вакуум ≈ 1,4 кН) |
| Закрывает без ремней при 6,3 МПа | свищи до 13–16 мм |
| Режим Б, два ремня | ≈ 30 кН |
| Масса комплекта | ≈ 15 кг |
| Себестоимость / цена комплекта | ≈ 92 / 129 тыс. ₽ без НДС |
| Потеря через свищ Ø10 мм при 2,5 МПа | ≈ 11 т нефти в час |
| Эффект одной остановленной течи | 0,4–0,65 млн ₽ |
| Разработка до серии / окупаемость | ≈ 3 млн ₽ / ≈ 2 года |