# Доклад: МВГП — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина

Oct 5, 2026 · @Слава Архипов

## Как пользоваться докладом

Доклад рассчитан примерно на 16 минут: 24 слайда, в среднем 40 секунд на слайд. Для каждого слайда есть два блока:

- Говорить — текст выступления. Его можно читать почти дословно.

- Пояснение — что стоит за цифрами и формулировками. Это вслух не произносится, а нужно, чтобы уверенно отвечать на вопросы.

В конце доклада собраны вероятные вопросы комиссии с короткими ответами.

| Блок | Слайды | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| Вступление | 1 | 0,5 |
| Актуальность, цель, исходные данные | 2–4 | 2 |
| Анализ рынка | 5–6 | 1,5 |
| Решение и конструкция | 7–11 | 3,5 |
| Технология применения | 12–13 | 1,5 |
| Расчёт и ограничения | 14–16 | 2,5 |
| Безопасность и сравнение | 17–18 | 1,5 |
| Экономика | 19–21 | 2 |
| Развитие и заключение | 22–24 | 1 |

## Слайд 1. Титульный

Говорить. Здравствуйте! Я Архипов В. В., студент Политехнического института ДВФУ. Тема моего доклада — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина, сокращённо МВГП. Это устройство для временной герметизации сквозных течей на нефтепроводах и резервуарах. Я расскажу, почему задача актуальна, что уже есть на рынке, как устроено и работает наше устройство, где границы его применения и насколько оно выгодно.

Пояснение. Слово «временная» — ключевое. МВГП не заменяет постоянный ремонт (варку муфты, замену катушки). Её задача — быстро остановить утечку и безопасно дожить до планового ремонта. «Сквозная течь» — это дефект, который проходит через всю стенку: свищ, отверстие, трещина.

## Слайды 2–4. Актуальность, цель, исходные данные

### Слайд 2. Актуальность

Говорить. Любая течь на нефтепроводе или резервуаре — это четыре проблемы сразу. Первая — прямые потери нефти: пока течь не остановлена, продукт уходит в грунт. Вторая — экология: загрязнение почвы и воды, штрафы и рекультивация. Третья — простой: перекачку останавливают или снижают давление. Четвёртая — пары нефти создают риск пожара и взрыва. Поэтому нужен способ остановить течь за минуты, без сварки, огневых работ и ударного инструмента.

Пояснение. Главная ценность — время. Из свища Ø10 мм даже при сниженном давлении уходит около 11 т нефти в час (расчёт на слайде 20). «Без ударного инструмента» важно потому, что удар стали о сталь может дать искру, а в зоне течи скапливаются пары нефти. Именно так забивают чопики — самый распространённый сейчас способ.

### Слайд 3. Цель и задачи

Говорить. Цель проекта — разработать магнитное устройство временной герметизации, которое ставится за минуты, без сварки и огневых работ, и позволяет следить за герметичностью до планового ремонта. Для этого мы решаем шесть задач: анализируем рынок, определяем условия работы, разрабатываем концепцию и технологию применения, считаем силы и область применения, оцениваем экономику и формулируем ограничения.

Пояснение. Задачи идут в том же порядке, что и разделы доклада. Если спросят «что нового», новизна — в сочетании: выключаемые магниты, вакуумная проверка прилегания, отвод струи через устройство и контроль по манометру. По отдельности каждая идея известна, вместе в одном устройстве мы их в аналогах не нашли.

### Слайд 4. Объекты и исходные данные

Говорить. Устройство должно работать на двух объектах, и это две разные задачи. На трубопроводах диаметры от 219 до 1220 мм, стенка 8–20 мм, а давление на магистрали достигает 6,3–10 МПа. В резервуаре давление создаёт только столб нефти: у днища около 0,15 МПа. Давления различаются в 40–60 раз. Зато в резервуаре дефекты бывают крупнее, а стенка вертикальная. Температура нефти обычно до +40 °C, окружающая среда — до −50 °C.

Пояснение. Давление у днища считается как гидростатика:

p = ρgh = 850 · 9,81 · 18 ≈ 150 000 Па = 0,15 МПа

Здесь ρ = 850 кг/м³ — плотность нефти, h = 18 м — высота взлива крупного РВС. Из-за разницы давлений в 40–60 раз на резервуаре силы магнитов хватает с большим запасом. На магистрали же сила — главное ограничение. Покрытие тоже разное: на РВС и надземных трубах тонкая краска 0,1–0,3 мм, на подземных магистралях — полиэтиленовая изоляция 2–3,5 мм.

## Слайды 5–6. Анализ рынка

### Слайд 5. Чем сейчас закрывают сквозные отверстия

Говорить. Теперь о том, что уже есть на рынке. На магистральных нефтепроводах по РД отверстия до 8–12 мм забивают стальными чопиками. Самое массовое решение для труб — ремонтный хомут: он держит до 100 бар, но только на трубе своего диаметра. Пластырь с прижимным болтом из судового аварийного имущества закрывает пробоины до 120 мм. Есть магнитная оснастка, например мост-рамка «Магнетпатч»: отверстие 10 мм при 60 атмосферах. Гибкие магнитные пластыри и пневмоподушки работают только при низком давлении.

Пояснение. По каждому аналогу стоит понимать, в чём его слабость:

- Чопик — стальной конус. Расстояние между чопиками по РД не меньше 0,5 м. Дёшево и быстро, но только для малых круглых отверстий и только ударом.

- Ремонтный хомут — два полукольца с резиной, стянутые болтами. Каждый типоразмер подходит только к одному диаметру, и нужен доступ ко всей окружности трубы. На резервуар не ставится.

- Пластырь с прижимным болтом ЖБ-150 — болт с откидной скобой заводят в пробоину, снаружи прижимают диск с резиной. Мелкий свищ им не закрыть: болт не пролезет.

- Магнитная оснастка («Магнетпатч», МГУ) — ближайший аналог нашего устройства. Магниты там постоянно включены, поэтому устройство резко притягивается к стенке.

- MAGNASEAL и пневмоподушки Vetter — из арсенала спасателей при авариях с опасными веществами. Держат порядка 1,5–2 бар, то есть подходят для бочек и цистерн, но не для нефтепровода.

Перевод единиц: 1 МПа = 10 бар ≈ 10 атм. Значит, 60 атм ≈ 6 МПа, а это и есть рабочее давление магистрали.

### Слайд 6. Где существующие решения проигрывают

Говорить. Анализ показал шесть слабых мест. Устройство приходится ставить навстречу струе. Сильный магнит прыгает на металл, его невозможно аккуратно поставить. Краска и изоляция работают как зазор и снижают силу магнита. Жёсткие устройства подходят только под один диаметр. Никто не видит, держит ли заплатка. И наконец, мороз и взрывоопасная зона. Отсюда ниша: устройство, которое можно сначала примерить, потом включить, проверить и контролировать.

Пояснение. Этот слайд — мост к нашему решению: каждая проблема закрывается отдельным узлом МВГП.

| Проблема аналогов | Чем решает МВГП |
| --- | --- |
| Установка навстречу струе | Полый конус и открытый кран: струя уходит через устройство в шланг |
| Магнит «прыгает» | Переключаемые магниты: ставим выключенными, включаем рычагом |
| Покрытие как зазор | Зазор заложен в расчёт; на толстой изоляции — ремни |
| Только один диаметр | Два исполнения пластины и типоразмерный ряд |
| Нет контроля | Вакуумная проверка прилегания и манометр контрольной полости |
| Мороз и взрывоопасная зона | Морозостойкая резина NBR, никакого электричества, латунный инструмент |

## Слайды 7–11. Решение и конструкция

### Слайд 7. МВГП: сначала примерить, потом включить

Говорить. Наше решение — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина. Главная идея: сначала примерить, потом включить. Пластину ставят на дефект с выключенными магнитами, она свободно двигается и центрируется. Затем ручным насосом создаётся вакуум: если он держится, контур уплотнения сел плотно. Только после этого рычагами включаются магниты — без удара. Пока пластину ставят, струя нефти уходит через полый конус и кран в шланг. А после установки манометр контрольной полости показывает, держит ли герметизация.

Пояснение. Пять пунктов на слайде — это сразу и порядок работы, и отличия от аналогов. Жёлтые ремни на картинке — опция для магистралей с высоким давлением (режим Б), они не обязательны. Если спросят, зачем они, ответ на слайде 16.

### Слайд 8. Внешний вид

Говорить. Так устройство выглядит на объекте. Слева — трубопровод в основном режиме: радиусная пластина, четыре магнитных блока с рычагами, в центре нажимной винт и кран отвода, спереди манометр. Ремней здесь нет: магнитов и вакуума хватает для типичных свищей. Справа — то же устройство на стенке резервуара. Стенка почти плоская, поэтому пластина делается в плоском исполнении.

Пояснение. Радиус РВС — от 5 до 30 м, поэтому на ширине пластины (около 0,2 м) стенка практически плоская. У трубы радиус 110–610 мм — там пластина изогнута и делается под диапазон диаметров (типоразмерный ряд). На вертикальной стенке пластина держится силой трения: магниты прижимают её, а резина не даёт сползти.

### Слайд 9. Из чего состоит пластина (разрез)

Говорить. Посмотрим на устройство в разрезе. Корпус — немагнитная пластина, изогнутая по радиусу трубы. По углам стоят четыре поворотных магнитных блока. Снизу два контура уплотнения из маслобензостойкой резины: внутренний держит давление нефти, внешний образует вакуумную полость. Полость между ними сначала служит для вакуума, а потом для контроля. В центре полый конус с нажимным винтом: он работает как чопик, но вводится винтом, а не забивается. Сверху кран и шланг отвода.

Пояснение. Почему именно конус, а не плоская прокладка? Сила, которая нужна для герметизации, равна давлению, умноженному на площадь, которую охватывает уплотнение. У конуса контакт — узкое кольцо прямо по кромке отверстия, площадь минимальна, и сила нужна в разы меньше. Внутренний контур — второй рубеж на случай, если конус подтечёт. Уплотнитель NBR (бутадиен-нитрильный каучук) выбран потому, что он стоит к нефти и нефтепродуктам; есть морозостойкие марки.

### Слайд 10. Разнесённый вид

Говорить. На разнесённом виде видно, из чего собирается устройство. Внизу труба со свищом. На неё ложатся два контура уплотнения, над ними полый латунный конус. Дальше немагнитная пластина с окнами под полюса, на ней кран, нажимной винт и манометр. Сверху четыре магнитных блока. Масса комплекта — около 15 кг, его ставят один-два человека. Конусы сменные, а пластина выпускается в двух исполнениях — для труб и для резервуаров.

Пояснение. Масса 15 кг — оценка: четыре магнитных блока на базе захвата на 100 кг весят по 2,6 кг (около 10 кг), пластина из алюминиевого сплава — около 2 кг, остальное — кран, конус, манометр. Полюса магнитов проходят через окна пластины прямо к стенке трубы. Окна стоят снаружи контуров уплотнения, иначе через них уходил бы вакуум.

### Слайд 11. Принцип действия

Говорить. Как сделать магнит выключаемым? Используем поворотный постоянный магнит, как в магнитных грузозахватах. В положении «выкл» магнитный поток замкнут внутри корпуса, и пластина свободно двигается. Поворот рычагом на 90 градусов направляет поток в стенку трубы — появляется прижим. Электричество не нужно, что важно во взрывоопасной зоне. Сама пластина сделана немагнитной: стальная замкнула бы поток на себя. Вакуум даёт около 1,4 кН — это немного, его главная задача — проверить прилегание.

Пояснение.

- Как работает переключение. Внутри корпуса два стальных полюсных башмака, разделённых латунной вставкой, и цилиндрический магнит между ними. Когда полюса магнита (N и S) смотрят на разные башмаки, поток идёт через стенку трубы — это «вкл». Когда оба полюса обращены к латунной вставке, поток замыкается внутри — это «выкл».

- Почему пластина немагнитная. Магнитный поток идёт по пути наименьшего сопротивления. Если бы пластина была стальной, часть потока замкнулась бы через неё, и до трубы дошла бы только часть силы. Поэтому — алюминиевый сплав АМг6 или аустенитная нержавеющая сталь.

- Почему вакуум слабый. Вакуум давит не сильнее атмосферы: максимум 0,1 МПа, на практике около 0,07 МПа. Площадь полости — около 200 см², отсюда 1,4 кН. Это лишь 15–20 % от силы магнитов.

Fвак = Δp · S = 0,07·106 Па · 0,02 м2 = 1400 Н = 1,4 кН

Главная роль вакуума — проверка. Если под уплотнением есть зазор (сварной шов, наплыв краски), вакуум не удержится, и пластину переставляют до включения магнитов.

## Слайды 12–13. Технология применения

### Слайд 12. Установка за семь шагов

Говорить. Установка занимает семь шагов. Сначала газоанализ, средства защиты и очистка зоны латунной щёткой. Затем примерка: магниты выключены, кран открыт, струя уходит в шланг. Ручным насосом создаём вакуум — если он держится, прилегание хорошее. Включаем магниты рычагами крест-накрест. Нажимным винтом вводим конус в отверстие. Закрываем кран — течь остановлена. Дальше по манометру контролируем: ноль — держит, давление растёт — подтекает. Огневые работы не нужны.

Пояснение. К каждому шагу — почему он именно такой:

- Подготовка. Газоанализ обязателен при любых работах у течи нефти. Щётка латунная, потому что латунь не даёт искр при трении о сталь.

- Примерка. Кран открыт, поэтому давление под пластиной не накапливается и не сталкивает её. Струя сама помогает центрироваться: когда конус над отверстием, нефть идёт в шланг, а не из-под края.

- Вакуум. Проверяет, что контур уплотнения сел плотно, и слегка прижимает пластину, чтобы она не сместилась.

- Магниты крест-накрест. Так же затягивают болты фланца: прижим распределяется равномерно, пластину не перекашивает.

- Дожим конуса. Винт упирается в пластину, которую удерживают магниты. Усилие дозируется, а не зависит от силы удара, как у чопика.

- Кран закрыт. Только теперь под конусом появляется полное давление нефти, и всё уже зафиксировано.

- Контроль. Манометр подключён к полости между контурами. Если нефть просочится через внутренний контур, давление там вырастет раньше, чем начнётся течь наружу.

### Слайд 13. До и после включения магнитов

Говорить. Здесь два ключевых момента установки. Слева — примерка: рычаги магнитов стоят поперёк, то есть магниты выключены, и пластину можно двигать. Кран открыт, нефть уходит по шлангу в ёмкость, а не бьёт в людей. Ручной насос создаёт вакуум. Справа — устройство установлено: рычаги повёрнуты вдоль трубы, магниты включены, конус дожат, кран закрыт. Положение рычагов видно издалека — это тоже элемент безопасности.

Пояснение. Ручка шарового крана вдоль трубки означает «открыто», поперёк — «закрыто». Это стандарт, который любой слесарь читает с первого взгляда. Мы применили ту же логику к магнитам: рычаг вдоль трубы — «вкл». Нефть из ёмкости потом возвращают в систему или утилизируют, но она не попадает в грунт.

## Слайды 14–16. Расчёт и ограничения

### Слайд 14. Сила прижима: сколько нужно и сколько есть

Говорить. Теперь расчёт. Нужная сила для конуса складывается из двух частей: давление нефти на площадь отверстия и сила обжатия резины, с запасом два. Имеющаяся сила — четыре магнитных блока по 300 кгс с поправками на зазор, толщину стенки и кривизну, плюс вакуум. На резервуаре или на магистрали со снятой изоляцией получается около 8,4 кН, на надземной трубе с тонкой стенкой — 6,3 кН. Если изоляцию толщиной 3 мм не снимать — всего 1,5 кН. Это оценка порядка величин, её нужно подтвердить испытаниями.

Пояснение: сколько силы нужно. Формула взята из методики расчёта прокладочных соединений (как для фланцев):

Fтреб = np · πG24 + 2b · πG · m · p

- первое слагаемое — давление нефти, выталкивающее конус из отверстия;

- второе — сила, чтобы резина прижималась сильнее давления нефти, иначе нефть протечёт под ней;

- G = d + b — средний диаметр контакта, d — диаметр отверстия, b = 3 мм — ширина контакта резины;

- m = 1 — коэффициент прокладки для резины, n = 2 — запас.

Пример: свищ d = 10 мм при p = 6,3 МПа, тогда G = 13 мм.

Fтреб = 26,3 · π · 1324 + 2 · 3 · π · 13 · 1 · 6,3 = 2 · (836 + 1544) ≈ 4,8 кН

(МПа × мм² = Н.) Видно, что обжатие резины требует даже больше силы, чем само давление.

Пояснение: сколько силы есть.

F = N · F0 · kзазор · kстенка · kкривизна + Fвак

| Величина | Значение | Откуда |
| --- | --- | --- |
| N | 4 блока | конструкция |
| F₀ | 300 кгс = 2,94 кН | сила отрыва типового захвата на 100 кг (грузоподъёмность × 3) |
| k зазор | 0,7 — краска 0,3 мм; 0,15 — изоляция 3 мм | таблицы производителей магнитных захватов |
| k стенка | 1,0 при ≥ 12 мм; 0,7 при 8 мм; 0,55 при 6 мм | тонкая стенка насыщается и не проводит весь поток |
| k кривизна | 0,85 | полюса подогнаны под диаметр, но контакт не идеален |
| F вак | 1,4 кН | слайд 11 |

Расчёт для РВС или магистрали со снятой изоляцией: 4 × 2,94 × 0,7 × 1,0 × 0,85 + 1,4 ≈ 8,4 кН. Свищу Ø10 мм при 6,3 МПа нужно 4,8 кН, значит силы хватает.

### Слайд 15. Область применения (график)

Говорить. На графике — максимальный диаметр отверстия, который пластина держит только на магнитах и вакууме, в зависимости от давления. При рабочем давлении магистрали 6,3 МПа это 13–16 мм. Типичные коррозионные свищи — от 1 до 10 мм, то есть они закрываются с запасом. На резервуаре давление низкое, и ограничивает уже размер пластины, а не магниты. Трещины тяжелее: 50-миллиметровая держится примерно до 2,2 МПа. А если изоляцию не снимать, устройство работает только до 1 МПа.

Пояснение. График построен обратным расчётом: для каждого давления подобран такой диаметр d, при котором нужная сила равна имеющейся. Чем выше давление, тем меньше отверстие; зависимость нелинейная, потому что сила растёт как квадрат диаметра. На резервуаре (0,15 МПа) расчёт даёт до 150–170 мм, но такое отверстие больше контура уплотнения, поэтому там ограничение — размер пластины. Трещины закрываются не конусом, а плоской прокладкой. У неё площадь под давлением больше, отсюда и меньшие допустимые давления.

### Слайд 16. Когда нужен усилитель — стяжной ремень

Говорить. Где магнитов не хватает? Первое — отверстия больше 13–16 мм при давлении магистрали. Второе — длинные трещины при давлении выше 2–4 МПа. Третье — неснятая изоляция. Четвёртое, самое важное, — страховка: если конус подтечёт, нефть заполнит зону внутреннего контура, и при 6,3 МПа на пластину придётся около 26 кН. Плюс гидроудары. Для этих случаев есть режим Б — стяжные ремни. Два ремня дают около 30 кН, на порядок больше магнитов, и им не мешает изоляция.

Пояснение.

- Откуда 26 кН. Внутренний контур занимает примерно 70 × 60 мм = 4200 мм². 6,3 МПа × 4200 мм² ≈ 26 500 Н. Это втрое больше силы магнитов, поэтому без ремня при отказе конуса пластину сорвало бы.

- Откуда 30 кН у ремней. Ремень огибает пластину по дуге примерно 110°. Радиальная сила от натяжения T на такой дуге:

F = 2T · sin θ2 = 2 · 10 кН · sin 55° ≈ 16 кН на один ремень

Два ремня дают около 30 кН. Натяжение 10 кН — обычное для ремня с трещоткой. Ремни работают механически, поэтому им не важна толщина покрытия. Для реального изделия лучше стальная лента или цепная стяжка: текстиль от нефти со временем разрушается.

- Гидроудар — резкий скачок давления при пуске и остановке насосов или закрытии задвижки. Даёт +20–50 % к рабочему давлению и съедает запас.

- Диаметр меньше 219 мм. Пластина с четырьмя блоками там не помещается, а на таких трубах обычный хомут проще и надёжнее.

## Слайды 17–18. Безопасность и сравнение

### Слайд 17. Без зачистки до металла и без огневых работ

Говорить. Важный практический вопрос — нужно ли зачищать трубу под магнитами. Для краски, плотной ржавчины и нефтяной плёнки — нет: этот зазор уже заложен в расчёт. Зачистка нужна только на подземной магистрали с полиэтиленовой изоляцией, и только в зоне уплотнения. Это ручная холодная работа скребком, без искр. По безопасности: никаких огневых работ, инструмент из латуни и бронзы, магниты переключаются только рычагом.

Пояснение.

- Почему покрытие важно. Для магнита любой немагнитный слой — это воздушный зазор. Сила притяжения зависит от квадрата магнитной индукции и быстро падает: при 0,3 мм остаётся около 70 %, при 1 мм — 35–50 %, при 3 мм — 10–25 %.

- Почему зачищаем именно зону уплотнения. Если поставить резину на изоляцию, нефть уйдёт под изоляцией вдоль трубы. К тому же вокруг свища изоляция обычно уже отслоилась и пропиталась нефтью.

- Огневые работы — всё, что даёт огонь или искры: сварка, шлифовка болгаркой. Их проводят по наряду-допуску, с подготовкой и контролем газовой среды, а это часы. Ручная зачистка скребком к огневым работам не относится.

- Опасность магнитов для людей. Сильный магнит может защемить пальцы между собой и стенкой, притянуть инструмент и нарушить работу кардиостимулятора. Выключаемые блоки снимают первые два риска: пока рычаг в положении «выкл», снаружи почти нет поля.

### Слайд 18. Сравнение с аналогами

Говорить. Сравним МВГП с аналогами. Чопик и хомут хорошо держат давление, но чопик забивают ударом, а хомут не поставить на резервуар. Пластырь с болтом не закрывает мелкие свищи. Существующая магнитная оснастка прыгает на металл и не даёт примерить себя. МВГП закрывает и резервуары, и трубопроводы, ставится без удара и позволяет примерку. Вакуум и манометр дают то, чего нет ни у одного аналога: проверку прилегания и контроль после установки.

Пояснение. Честно признавайте слабое место: по высокому давлению МВГП сама по себе уступает хомуту и догоняет его только с ремнями. Комиссия обычно ценит, когда ограничения названы самим автором. Главное преимущество — не сила, а безопасная и проверяемая установка и универсальность: одно устройство для труб и резервуаров.

## Слайды 19–21. Экономика

### Слайд 19. Себестоимость и цена комплекта

Говорить. Перейдём к экономике. Сначала себестоимость одного комплекта. Самая дорогая статья — четыре переключаемых магнитных блока, около 28 тысяч рублей: это 36 % прямых затрат. Дальше пластина из алюминиевого сплава, уплотнители, латунный конус, кран, манометр, насос, ремни и кейс. Прямые затраты — около 77 тысяч рублей, с накладными — 92 тысячи. При наценке 40 % цена комплекта — около 129 тысяч рублей без НДС.

Пояснение.

- Прямые затраты — то, что напрямую уходит на один комплект: детали и работа на сборку.

- Накладные 20 % — аренда цеха, электричество, управление, брак. 77 × 1,2 ≈ 92 тыс. ₽.

- Цена = себестоимость × 1,4 ≈ 129 тыс. ₽. Разница между ценой и себестоимостью — маржа 36,6 тыс. ₽ с комплекта.

- Стоимость магнитного блока (7 тыс. ₽) взята по ценам серийных магнитных захватов на 100 кг (от 3–6 тыс. ₽ за бюджетные до 15–20 тыс. ₽ за европейские) с учётом доработки полюсов под радиус.

- Все цены — оценка на 2026 год. Для реального производства нужны коммерческие предложения поставщиков.

### Слайд 20. Одна остановленная течь окупает комплект

Говорить. Теперь эффект для заказчика. Расход нефти через отверстие считаем по формуле истечения. Свищ 10 мм даже при сниженном давлении 2,5 МПа даёт около 11 тонн нефти в час. Если МВГП останавливает течь хотя бы на час раньше хомута, который ещё нужно подобрать и доставить, это 425 тысяч рублей при цене нефти 60 долларов и 650 тысяч при сентябрьской цене Urals. Одна такая течь окупает три комплекта. И это без учёта экологического ущерба, штрафов и простоя.

Пояснение. Формула истечения жидкости через отверстие (из гидравлики):

Q = μ · A · 2Δpρ

- μ = 0,62 — коэффициент расхода: струя сжимается при выходе, и реальный расход меньше теоретического;

- A — площадь отверстия, Δp — перепад давления, ρ = 850 кг/м³.

Пример для свища ×10 мм при 2,5 МПа: A = 7,85·10⁻⁵ м², скорость струи √(2·2,5·10⁶/850) ≈ 77 м/с. Тогда Q = 0,62 · 7,85·10⁻⁵ · 77 ≈ 0,0037 м³/с = 13,4 м³/ч ≈ 11,4 т/ч.

Цена тонны нефти: в 1 т примерно 7,3 барреля. При $60 за баррель и курсе 85 ₽/$ это 60 × 7,3 × 85 ≈ 37 тыс. ₽/т. $60 — близко к цене, заложенной в бюджет РФ на 2026 год ($59); $92 — средняя цена Urals за сентябрь 2026 года по данным Минэкономразвития. Итог: 11,4 т × 37 тыс. ₽ ≈ 425 тыс. ₽ за час.

Самое спорное допущение — «на 1 час раньше». Обоснование: хомут нужно подобрать под диаметр, доставить и смонтировать вокруг трубы, а МВГП одна на диапазон диаметров и ставится с одной стороны. Даже если выигрыш всего 20 минут, эффект — около 140 тыс. ₽, и комплект окупается на первой же течи.

### Слайд 21. Затраты на разработку и окупаемость

Говорить. И экономика самого проекта. Чтобы дойти от концепции до серии, нужно около 3 миллионов рублей: моделирование, конструкторская документация, три прототипа, испытательный стенд, испытания на морозе, патентование и оснастка. Если продавать 40 комплектов в первый год, 80 во второй и по 120 дальше, с учётом налога и постоянных расходов проект окупается примерно за 2 года, с дисконтированием — за 2,6 года. NPV за пять лет — около 3,5 миллиона рублей, внутренняя норма доходности — 53 %. Затраты на разработку окупаются после продажи примерно 81 комплекта.

Пояснение. Термины, которые нужно уметь объяснить своими словами:

- НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, то есть всё, что делается до серийного выпуска. 2,7 млн ₽ + 10 % резерва = 2,97 млн ₽.

- Денежный поток за год = (продажи × маржа − постоянные расходы) × (1 − налог). Для первого года: (40 × 36,6 − 500) × 0,75 ≈ 0,72 млн ₽.

- Накопленный поток (график на слайде) — сумма всех потоков с начала проекта. Он переходит через ноль между 2-м и 3-м годом — это и есть срок окупаемости (2,1 года).

- Дисконтирование — поправка на то, что рубль завтра стоит меньше, чем сегодня. Поток года t делят на (1 + r)^t, r = 18 % — примерно стоимость денег для небольшого предприятия.

- NPV (чистая приведённая стоимость) — сумма всех дисконтированных потоков за вычетом вложений. NPV > 0 значит, что проект выгоднее, чем положить деньги под 18 %.

NPV = t=05CFt1 + rt ≈ 3,5 млн ₽

- IRR (внутренняя норма доходности) — такая ставка, при которой NPV = 0. 53 % гораздо выше 18 %, то есть у проекта большой запас.

- Точка безубыточности — 2,97 млн ₽ / 36,6 тыс. ₽ ≈ 81 комплект. Столько нужно продать, чтобы вернуть затраты на разработку (без учёта налога и постоянных расходов).

План продаж 40/80/120 — допущение. Потенциальные покупатели — аварийно-восстановительные службы магистральных нефтепроводов, нефтебазы, НПЗ и промыслы. Их сотни, и каждой бригаде нужен хотя бы один комплект, поэтому 120 штук в год — умеренная оценка.

## Слайды 22–24. Развитие и заключение

### Слайд 22. От концепции к прототипу

Говорить. Что дальше. Первый этап — моделирование магнитной системы, чтобы точно подобрать блоки с учётом зазора и кривизны. Второй — 3D-модель и типоразмерный ряд. Третий — прототип и стендовые испытания на отрыв, сдвиг, герметичность и мороз. Четвёртый — патентный поиск, чтобы подтвердить новизну. И пятый — опытная эксплуатация у заказчика и запуск серии. Главная цель следующего этапа — подтвердить расчётную область применения испытаниями.

Пояснение. FEMM — бесплатная программа для расчёта магнитных полей методом конечных элементов, ANSYS — профессиональный пакет. Моделирование заменит наши табличные коэффициенты (k зазор, k стенка, k кривизна) точными значениями. Патентный поиск стоит начать с патента RU 2557648 на устройство для временной заделки пробоин, чтобы сравнить формулу изобретения с нашей схемой.

### Слайд 23. Заключение

Говорить. Подведу итог. Первое: существующие средства либо держат давление, но ставятся медленно, либо быстрые, но без контроля. Второе: мы предложили магнитно-вакуумную пластину — её можно примерить, проверить вакуумом, включить магниты без удара и потом контролировать по манометру. Третье: по оценке, четыре магнита и вакуум закрывают течи в резервуарах и типичные свищи на магистрали, а для крупных дефектов есть ремень. Четвёртое: комплект стоит около 129 тысяч рублей, а одна остановленная течь сохраняет 0,4–0,65 миллиона; проект окупается примерно за два года. Пятое: устройство ставится без огневых работ, а следующий шаг — моделирование, прототип и испытания.

Пояснение. Выводы отвечают на задачи со слайда 3: анализ рынка → вывод 1, концепция → вывод 2, расчёт → вывод 3, экономика → вывод 4, ограничения и развитие → вывод 5. Если времени мало, можно назвать только цифры: «свищи до 13–16 мм при 6,3 МПа, 129 тыс. за комплект, окупаемость проекта около двух лет».

### Слайд 24. Спасибо за внимание

Говорить. Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.

## Возможные вопросы комиссии

Короткие ответы на самые вероятные вопросы.

А если труба из нержавеющей стали или пластика? Магниты не работают на аустенитной нержавеющей стали, алюминии, полиэтилене и стеклопластике. Но магистральные нефтепроводы и РВС делают из углеродистой и низколегированной стали, она магнитная. Режим Б с ремнями работает на любом материале.

Почему не обычный хомут? Хомут держит большее давление, но каждый подходит только к одному диаметру, требует доступа ко всей окружности и не ставится на резервуар. МВГП ставится с одной стороны и на диапазон диаметров, а ещё даёт контроль герметичности.

Не оторвёт ли пластину гидроударом? Расчёт ведётся с запасом 2, это покрывает скачок +20–50 %. На магистрали при рабочем давлении мы рекомендуем режим Б с ремнями, он даёт около 30 кН. К тому же при временном ремонте давление обычно снижают до планового ремонта.

Как поведёт себя устройство при −50 °C? Магниты NdFeB на морозе силу не теряют, они слабеют при нагреве выше 80–150 °C. Критична резина: обычная дубеет, поэтому нужна морозостойкая марка NBR. Это именно то, что мы проверим на испытаниях.

Откуда 300 кгс на блок? Это сила отрыва серийного магнитного захвата грузоподъёмностью 100 кг: для них нормируют тройной запас. Точное значение для нашей геометрии даст моделирование и испытания.

Что будет, если манометр покажет рост давления? Значит, конус или внутренний контур подтекает, но внешний контур пока держит. Персонал дожимает винт, ставит ремни или снижает давление в трубе — до того, как течь пойдёт наружу.

Сколько времени занимает установка? Аналогичная магнитная оснастка ставится за 1–2 минуты. Нашей нужно чуть больше за счёт примерки и вакуумной проверки — ожидаем 5–10 минут после прибытия бригады. Точное время покажут испытания прототипа.

Разве такое устройство уже не существует? Магнитные пластыри существуют, и мы их разобрали. Новизна — в сочетании решений: выключаемые магниты, немагнитный корпус, вакуумная проверка прилегания, отвод струи и контрольная полость. В найденных аналогах такого набора нет, а окончательно это подтвердит патентный поиск.

Насколько надёжны экономические цифры? Это оценка. Цены комплектующих и план продаж — допущения. Но даже если удвоить себестоимость или считать выигрыш всего 20 минут, комплект окупается на первой же течи Ø10 мм. Вывод о выгодности устойчив к ошибкам в исходных данных.